Konfiguracja programu Grider...

Konfiguracja programu Grider dla odbiornika podczerwieni:

- Odbiornik podczerwieni wpinamy do portu COM

- Najpierw z działu DOWNLOAD należy zessać program Grider...

- Archiwum zip'a wypakowujemy do dowolnego folderu...

- Uruchamiamy plik "Setfocus.reg"

- Uruchamiamy plik "Grider.exe"

- Z zakładki "File" wybieramy "Settings", przechodzimy do zakładki "User Interface"

- W miejscu "Language" wybieramy "Polish" i klikamy na "Apply"

- Mamy teraz troszkę bardziej zrozumiały język... :)

- Przechodzimy do zakładki "Wtyczki" i stawiamy ptaszka przy "Igor SFH-56 device" i znowu klikamy na "Zastosuj" a w górnym prawym rogu stawiamy ptaszka przy "Automatycznie włącz urządzenie wejściowe"

- Teraz klikamy na przycisk "Ustawienia" i wybieramy port COM do którego został podpięty odbiornik podczerwieni...

- Klikamy na "Advanced>>" i w "Priority level" wpisujemy 8 i klikamy na OK...

- Przechodzimy do zakładki "Ogólny" i stawiamy ptaszki przy:
- Wczytaj przy starcie
- Zapisz dane przy zamykaniu/wyłączeniu/wylogowaniu
- Ukryj przy starcie
Odznaczamy Pokaż logo programu przy starcie... no chyba ze ktoś chce ręcznie zamykać to okno po starcie systemu... :)

- Klikamy na OK... i cała konfiguracja programu została zakończona...

Przykładowe ustawienia programu Grider dla ProgDVB:

- W lewym dolnym rogu ekranu, obok zegara pojawiła się ikona pilota. Gdy ikona jest przekreślona klikamy na nią prawym klawiszem myszy i wybieramy "Wł/wył urządzenie wejściowe"

- Jeśli nie mamy otwartego okna Gridera, klikamy lewym klawiszem myszy na ikonie pilota...

- Z menu "Edycja" wybieramy "Dodaj polecenie" Pojawił się folder nazwany "Nowy" oraz symbol pilota, również nazwany "Nowy"

- Zmieniamy nazwę folderu na np. "ProgDVB" a nazwę ikony pilota na np. "Uruchom ProgDVB", zaznaczamy ikone pilota i klikamy na "Wczytaj kod"

- Pojawił się "kod zdarzenia", wciskamy teraz na pilocie przycisk, który odpowiadać będzie za uruchamianie ProgDVB... pojawił się kod przycisku pilota... w miejscu "Zwłoka repetycji" możemy wpisać opóznienie dla danego przycisku (w milisekundach!)

- Wracamy na ikonę pilota (którą nazwaliśmy "Uruchom ProgDVB") i z zakładek pod odczytanym kodzie pilota wybieramy "Syst. oper." a w niej z listy "Wykonaj"

- Klikamy na "Przeglądaj" i wybieramy plik uruchamiający ProgDVB - ProgDVB.exe

- Klikamy na "Zastosuj" Właśnie ustawiliśmy przycisk uruchamiający ProgDVB!

- Teraz ustawimy np. klawisz zamykający ProgDVB... klikamy na folder, który nazwaliśmy "ProgDVB" i z menu "Edycja" wybieramy "Dodaj polecenie"

- Pojawi się symbol pilota nazwany "Nowy". Tak jak poprzednio zmieniamy jego nazwę np. na "Wyłącz ProgDVB" i odczytujemy kod przycisku pilota, który będzie zamykał program...

- Ponieważ ProgDVB zamyka klawisz "x" z zakładek pod odczytanym kodzie pilota wybieramy "Klawiatura" i w miejscu zadanie wpisujemy "x" oraz klikamy na zastosuj!

- Konfiguracje zapisujemy wybierając z menu "Plik" opcje "Zapisz jako" i podajemy lokalizację oraz nazwę pliku...

- Ostatnią czynnością, którą musimy wykonać to ustawić, aby Grider przy starcie wczytywał nasz plik konfiguracyjny. Z menu "Plik" wybieramy "Ustawienia", zaznaczamy ptaszek przy "Wczytaj przy starcie" oraz podajemy lokalizację naszego pliku i klikamy na OK.

Podałem tu tylko przykładowe ustawienia Gridera, jednak jego możliwości są ogromne... każdy może teraz sam skonfigurować go według własnych potrzeb... Nic nie stoi na przeszkodzie, aby w podobny sposób skonfigurować np. Winampa! Wbrew pozorom program jest bardzo łatwy w obsłudze! Jeśli w ProgDVB nie znasz klawiszy to w zakładce Settings wchodzisz do Controls i tam możesz ustawić klawisze, które następnie przypisujesz do przycisków pilota...